- Bauvorschriften

### Platzierung der Gebäude auf dem Gelände:

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereich der Stadt Szolnok zieht sich von der Strasse Piroskai, an dem Grenzgrundstück der Fabrik Tiszamenti Vegyiművek bis zu den Bahnschienen „Kiskunfélegyháza – Kecskemét“ (C.14)

- Zonen für Großbetriebe

In die noch nicht angesiedelte 2. Kategorie der Zonen (genannt:„sonstige Industriezone“) gehören die Privatflächen, die für Industrieproduktion geeignet sind.

Hier gelten die folgenden Bauvorschriften:

Mindestfläche des Grundstückes:

- Mindestgesamtfläche : 20.000 m2, wobei ist zu berücksichtigen:

- Mindestbreite : 100 m

- Mindestlänge : 100 m

Vorgeschriebene Bauart: Anlage.

- Vorgarten: 15m

- Gebäudehöhe max. 10,5 m

- Gesamte bebaubare Fläche des Grundstückes: max. 40 %

Laut Szolnoker Bauordnung § 34. Abs. 5 vorgeschriebene Parkplätze sollen 100% innerhalb des Grundstückes zur Verfügung stehen.

- Zone für Investoren aus dem Bereich Handels und Dienstleistung

In die noch nicht angesiedelte 2. Kategorie, genannt:„sonstige Industriezone“ gehören die Privatflächen, die für Industrieproduktion geeignet sind. Hier gelten die folgenden Bauvorschriften:

Mindestfläche des Grundstückes:

- Mindestgesamtfläche : 2.000 m2 , wobei ist zu berücksichtigen

Vorgeschriebene Bauart: Anlage.

- Die Gestaltung des Vorgartens ist vorgeschrieben und es soll sich nach der Bauordnung richten.

- Gesamte bebaubare Fläche des Grundstückes: max. 40 %

- Gebäudehöhe max. 10,5 m

Laut Szolnoker Bauordnung § 34. Abs. 5 vorgeschriebene Parkplätze sollen 100% innerhalb des Grundstückes zur Verfügung stehen.

Zone für Investoren aus dem Bereich Klein- und Mittelständiges Unternehmen
Mindestfläche des Grundstückes:

- Mindestgesamtfläche : 2.000 m2 , wobei ist zu berücksichtigen

- Mindestbreite : 35 m

- Mindestlänge : 40 m

Vorgeschriebene Bauart: Freistehend

- Die Gestaltung des Vorgartens ist vorgeschrieben und es soll sich nach der Bauordnung richten.

- Gesamte bebaubare Fläche des Grundstückes: max. 40 %

- Gebäudehöhe max. 10,5 m

Laut Szolnoker Bauordnung § 34. Abs. 5 vorgeschriebene Parkplätze sollen 100% innerhalb des Grundstückes zur Verfügung stehen.

- Allgemeine Vorschriften für die Gesamtfläche des Szolnoker Gewerbegebietes

- Das Gebiet muss voll erschlossen werden

- Die Grenze des Grundstückes muss mit Bäumen bepflanzt werden

- 20 % der Grundstücksfläche muss bepflanzt und gepflegt werden

- Baumreihen/Alleen in einer oder zwei Reihen, bzw. Sträuchern am Rand des Grundstückes zu bepflanzen ist Pflicht.

Die folgenden Nebengebäude sind erlaubt zu bauen:

- Gartenartiges Gebäude,

- Untergrund-Anlage,

- Abfallbehälter,

- Schaufenster/-schrank, Vitrine

- Schwimmbecken, angeschlossen an der Kanalisation

- Silo, geschüttetes Material, Behälter für Flüssigkeit und Gas

- Alleinstehendes Windrad, max. 6m hoch, Antennesäule, Fahnensäule

- Gewächshaus, Glashaus, Kunststoffzelt

Die notwendige Fläche für diese Nebengebäude gehören nicht in die vorgeschriebene bebaubare Fläche.

- Sonstige Vorschriften für die Gesamtfläche des Szolnoker Gewerbegebietes

- Das Baugrundstück muss mind. 87,5m (ist über dem Meeresspiegel) aufgefüllt werden. Das dazu notwendige Füllmaterial muss aus einer zugelassenen Fundstelle besorgt werden.

- Es wird ein Gutachten von Bodenverhältnissen für Baugenehmigung benötigt.

- Gebäude oder Nebengebäude auf dem öffentlichen Platz aufzustellen ist unter keinen Umständen erlaubt

- Laut Bauordnung soll die Qualität der Strassendecke so gestaltet sein, dass es für ein Verkehrsmittel mit einem Achsenabstand von 25m und 40t geeignet sein soll.

- Laut Bauordnung darf innerhalb des Vorgartens nur Zaun oder mit dem Zaun verbundene Pforte gebaut werden.

- Im Absatz (1) angedeutete Stausee soll als zugelassene mineralische Fundställe bekunden werden

- Für Stausee vorgesehenes Gebiet (in der Zone 2) soll mindestens 75% dieser Fläche mit Wasser bedeckt werden.

- Vorschriften für die Erschließung des Geländes:

- Alle überflüssigen Erschließungen müssen abgebaut werden. Unterirdische Leitungen ohne Funktion müssen entfernt werden.

- Wegen Hochwassergefahr und der Binnengewässer dürfen Versorgungsbetriebe nur nach Grundbodengutachten gebaut werden.

- Abwasser darf nur in die gemeinsame, zentrale Kanalisation abgeführt werden. Alle Arten dieser Funktion zu ersetzen ist untersagt.

- In dem Fall, wenn die Qualität des Abwassers die vorgeschriebenen Grenzen überschreiten, ist es Pflicht eine Vorreinigung durchzuführen, bevor das Abwasser das Grundstück verlässt.

- Der Niederschlag darf nur durch ein Ablagerungsfilter in den Regenwasserbehälter geführt werden. Diese Einrichtungen müssen den Wasserrechtlichen Vorschriften entsprechen.

- Für die Bepflanzung des Gebietes sorgt der Investor.

- Vorschriften für Lärm- und Schwingungschutz:

- Gebaut werden dürfen nur solche Einrichtungen, die den folgenden Anordnungen entsprechen:

- Geräuscherlassung darf die Grenzen von 70 dB (Laut ung. Vorschriften - (A)- Msz-13-111:1985.3.2.).nicht überschreiten.

- Am Eingang des Büros (Konferenzraum, Demoraum) bei den Nachbarunternehmen gemessenen Geräuschpegel darf die Grenze von 60/50 dB nicht überschreiten. Dieser Gesamtwert von 60dB gilt auch im Falle bei mehreren Nachbarunternehmen.

- Bebauungspflicht:

- Der Käufer ist das gekaufte Grundstück innerhalb von 3 Jahren verpflichtet zu bebauen und den unternehmen in Betrieb nehmen.

- Der Eigentum übergeht dem Käufer nach der Bezahlung des Gesamtkaufpreises

- Bevor der Antrag für eine Baugenehmigung gestellt wird, muss der Kaufpreis beglichen werden

- In Einzelfällen, wenn die Absprache so lautet, dass die Bezahlung auf Raten oder Miete laufen wird, muss mit dem Szolnoker Gewerbegebiet GmbH ein zusätzlicher Vertrag abgeschlossen werden.

Nach dem Abschluss des Kauf- oder Mietvertrages:

- Legt das Szolnoker Gewerbegebiet die Grenzen auf dem Gelände fest,

- Und wird das Protokoll in der Gegenwart eines Notars unterschrieben.

- Schutzabstand, Schutzgebiete:

- Im Interesse der Versorgungsbetriebe kann Begrenzung vorkommen.

- Es kann auch vorkommen, dass es bei der Baugenehmigung bestimmte Einschränkungen wegen Schutzabstand der Versorgungsbetriebe eintreten können.

- In bestimmten geschützten Gebieten darf nur nach Baugenehmigung gebaut werden.